FA-64U6E（EL64B6L）R100

产品特点

- 板载Intel Elkhart Lake系列处理器,J6412

- 2*DDR4 SO-DIMM，共最大64GB

- LAN2-5*Intel i226-V网络,LAN1*Marvell 88E512, LAN1-4可选ByPASS；2*SFP 1G Marvell 88E1512(可选）

- M.2 2280,E-Key(PCIe+USB2.0),B-Key(USB2.0+ USB3.0)

- TPM2.0可选:DC 12V；

- 尺寸:483(宽)x370(深)x44.5(高) mm

产品规格

| 材质及表面处理 | 马钢，外表面喷涂砂纹粉，黑色 |
| --- | --- |
| 匹配主板 | EL64B6L |
| 处理器 | 板载Intel Elkhart Lake系列处理器，J6412/J6413 |
| 存储 | 1*M.2 2280(SATA3.0协议) |
|  | 1*SATA3.0接口,4Pin电源；与CF卡二选一 |
| 显示 | 1*HDMI接口,1*VGA插针 |
| 前面板接口 | CONSOLE、2*USB、6*LAN(LAN1-4可选ByPASS) |
|  | 1*POWER LED、1*HDD LED、1*RESET开关 |
|  | 敲落孔可选：2*SFP、PCIe扩展卡 |
| 后面板接口 | 2*4020系统风扇、1*电源开关、1*VGA接口、4*天线孔、1*HDMI敲落孔 |
| 内部主板扩展功能 | TPM2.0可选,默认没有 |
|  | 1*M.2 E-Key(PCIe/USB2.0协议,支持WIFI/BT模块) |
| \ | 1*M.2 B-Key(USB2.0/USB3.0协议,支持4G/5G模块); 1 x Micro SIM卡槽 |
|  | 1*JUSB2.0插针；8 bit GPIO;1*RS232,2.54间距 |
| 电源 | 1U ATX电源, 90W以上 |
| 工作环境 | 工作温度:-20℃ ~ +60℃; 工作湿度:5% ~ 90% |
|  | 存储温度:-40℃ ~ +85℃; 存储湿度:5% ~ 90% |
| 操作系统支持 | Windows10,Windows11,Linux等 |
| 尺寸 | 483(宽)x370(深)x44.5(高) mm (含挂耳) |
| 重量 | 整机重约7Kg（含包装） |

FA-64U6E(EL64B6L_R100)

产品尺寸                                              单位：mm

订购信息

| 型号 | 可选项目 | 可选项描述 |
| --- | --- | --- |
| FA-64U6E | CPU | 可选Elkhart Lake J6412,X6413等 |
|  | ByPASS | LAN1-4可选ByPASS |
|  | 2*SFP | 可选,机箱默认敲落孔 J6413等才支持SFP，J6412不支持SFP） |
|  | PCIe扩展卡 | 可选,机箱默认敲落孔 |
|  | 存储 | SATA3.0与CF卡二选一 |
|  | TPM2.0 | 外置TPM2.0可选 |