N-BOX-S7(AD30NA4L)(R100)

产品特点

- Intel Alder Lake-N系列处理器

- 1*DDR5 SO-DIMM，最大16GB

- 4*2.5G LAN，HDMI+DP+Type-C

- M-Key 2280，MiniPCIe

- 电源：DC 12V    尺寸:123x220x80 mm

产品规格

| 处理器系统 | Intel Alder Lake-N系列处理器 |
| --- | --- |
|  | EFI BIOS |
| 内存 | 1*DDR5 SO-DIMM 最大16GB |
| 存储 | 1*M.2 M-Key 2280(PCIe_x2协议) |
| 显示 | 1*HDMI2.0接口，支持4K@60Hz |
|  | 1*DP1.4接口，支持8K@60Hz |
|  | 1*Type-C接口，支持8K@60Hz |
| 前面板接口 | 4*USB； 3*DB9 COM |
|  | CONSOLE； Type-C; 2*ANT |
|  | PWR SW; RST; HDD LED |
| 后面板接口 | 4*LAN(3*Intel i226-V，1*RTL8156B，可选POE 48V/15W） |
|  | HDMI, DP, DC JACK |
|  | 2*DB9 COM; 8 Bit GPIO; 2*ANT |
| 扩展功能 | MiniPCIe(WIFI/BT/4G/mSATA) |
| 电源 | DC 12V |
| 工作环境 | 工作温度: -20℃ ~ +60℃；工作湿度: 5% ~ 90% |
|  | 存储温度: -40℃ ~ +85℃；存储湿度: 5% ~ 90% |
| 操作系统支持 | Windows10，Windows11，Linux |
| 主机尺寸 | 123x220x80 mm |
| 单台包装尺寸 | 26x16x19.5cm |
| 毛重 | 约2.5Kg |

N-BOX-S7(AD30NA4L)(100)

产品尺寸                                                  单位：mm

订购信息

| 型号 | 可选项目 | 可选项描述 |
| --- | --- | --- |
| N-BOX-S7 | CPU可选 | 可选Alder Lake-N系列处理器 |
|  | 外置TPM2.0 | 外置TPM2.0可选 |
|  | POE可选 | LAN1/2/3/4可选POE |
|  | COM1/2/3/4/5可选 | COM1/2/3/4/5可选RS232/RS485,通过硬件物料选择 |